### 福州大学附属省立医院布类采购项目采购清单及相关技术要求

### 报价公司（加盖公章）：

### 联系人：                   联系电话：                       日期：

| 序号 | 品名 | 规格 | 颜色 | 技术参数 | 单位 | 预估 数量 | 单价限价 （元） | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涤棉平纹布 | 幅宽150cm | 孔雀兰、浅蓝、浅紫、同类面料颜色花纹可选 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥ 可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(23±1)s*纬纱(23±1)s； ⑨密度：经密(110±3)根／英寸*纬密(55±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：聚酯纤维（65%±3）*棉(35%±3）； ⑪单位面积克重≥185g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥1500；纬向≥600 ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 4000 | 14 |  |
| 2 | 全棉平纹布 | 幅宽150cm | 深绿平纹 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准； 禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(21±1)s*纬纱(21±1)s； ⑨密度：经密(102±3)根／英寸*纬密(50±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：棉100%； ⑪单位面积克重≥175g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥720；纬向≥400； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 30000 | 15 |  |
| 3 | 全棉白坯布 | 幅宽160cm | 坯布直纹 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准； 禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(18±1)s*纬纱(21±1)s； ⑨密度：：经密(62±3)根／英寸*纬密(68±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：棉100%； ⑪单位面积克重≥157g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥600；纬向≥500； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 30000 | 14 |  |
| 4 | 全棉斜纹布 | 幅宽160cm | 粉底小花斜纹布 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(33±1)s*纬纱(33±1)s； ⑨密度：经密(135±3)根／英寸*纬密(70±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：棉100%； ⑪单位面积克重≥145g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥750；纬向≥350； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第9点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第10点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 300 | 15 |  |
| 5 | 全棉三色格布 | 幅宽160cm | 深兰三色格 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(40±1)s*纬纱(40±1)s； ⑨密度：经密(138±3)根／英寸*纬密(63±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：棉100%； ⑪单位面积克重≥120g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥600；纬向≥240； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 3400 | 15 |  |
| 6 | 全棉花布 | 幅宽160cm | 菱形花浅咖啡，同类面料颜色花纹可选 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(22±1)s*纬纱(22±1)s ⑨密度：：经密(100±3)根／英寸*纬密(50±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：棉100%； ⑪单位面积克重≥175g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥500；纬向≥400； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 1000 | 15 |  |
| 7 | 精梳漂白涤卡布 | 幅宽150cm | 白色 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准； 禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧ 纱支：纱线线密度：经纱(42±1)s/2*纬纱(21±1)s； ⑨ 密度：：经密(145±3)根／英寸*纬密(72±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：聚酯纤维（65%±3）*棉(35%±3）； ⑪单位面积克重≥248g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥2200；纬向≥900； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 2000 | 15 |  |
| 8 | 涤棉布 | 幅宽180cm | 床品白色，同类面料颜色花纹可选 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦ 起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(30±1)s*纬纱(21±1)s； ⑨ 密度：：经密(140±3)根／英寸*纬密(62±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：聚酯纤维（50%±3）*棉(50%±3）； ⑪单位面积克重≥185g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥1200；纬向≥700； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 米 | 1000 | 16 |  |
| 9 | 床上用品三件套 | 床单175*290cm、被套175*230cm、枕套55*80cm | 白色、浅蓝、浅粉同类、面料颜色花纹可选 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦ 起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(30±1)s*纬纱(21±1)s； ⑨ 密度：：经密(140±3)根／英寸*纬密(62±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：聚酯纤维（50%±3）*棉(50%±3）； ⑪单位面积克重≥185g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥1200；纬向≥700； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 套 | 1200 | 150 |  |
| 10 | 病员服衣、裤套装 | S/M/L/ XL/2XL /3XL | 菱形花浅咖啡、同类面料颜色花纹可选 | ①甲醛含量：≤75B类；pH值：4.0-8.5 B类； ②耐皂洗色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ③耐汗渍色牢度：变色等级≥3级、沾色等级≥3级； ④耐干摩擦色牢度：≥3级； ⑤耐湿摩擦色牢度≥3级； ⑥可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010B类标准；禁用（≤20mg/kg）； ⑦起球性能d/级：≥3。 ⑧纱支：纱线线密度：经纱(22±1)s*纬纱(22±1)s ⑨密度：：经密(100±3)根／英寸*纬密(50±3)根／英寸； ⑩纤维成分含量：棉100%； ⑪单位面积克重≥175g/㎡； ⑫断裂强力/N：经向≥500；纬向≥400； ⑬耐氯化水色牢度：≥3级； 注：须提供的具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，佐证前述第1点到第7点所有要求符合GB18401-2010（国家纺织品产品基本安全技术规范）B类；并符合第8点到第13点技术参数在需求的范围内，检测报告需有电子版二维码查验真伪功能。 | 套 | 1200 | 70 |  |
| 11 | 冬被 | 170*200cm 重量：≥6.5斤 | 浅兰 | 外表层布：涤棉平纹布，棉35%、聚酯纤维65%，密度:110*55根/英寸，纱支：23s*23s，里填充物：聚酯纤维100%。 | 床 | 500 | 220 |  |
| 12 | 夏被 | 170*200cm 重量：≥4.2斤 | 浅兰 | 外表层布：涤棉平纹布，棉35%、聚酯纤维65%，密度:110*55根/英寸，纱支：23s*23s，里填充物：聚酯纤维100%。 | 床 | 180 | 140 |  |
| 13 | 棉床垫 | 95*200cm 重量：≥4.8斤 | 浅兰 | 外表层布：涤棉平纹布，棉35%、聚酯纤维65%，密度:110*55根/英寸，纱支：23s*23s，里填充物：聚酯纤维100%。 | 床 | 100 | 75 |  |
| 14 | 枕芯 | 40*68cm 重量：≥1.8斤 | 浅兰 | 外表层布：涤棉平纹布，棉35%、聚酯纤维65%，密度:110*55根/英寸，纱支：23s*23s，里填充物：聚酯纤维100%。 | 个 | 500 | 35 |  |
| 15 | 防水枕芯 | 40*68cm 重量：≥1.8斤 | 绿色 | 外表层布：聚酯纤维99%，导电纤维1%。密度：157*92根/英寸，纱支：80D*154D，抗渗水性：≥0.2KPa | 个 | 450 | 70 |  |
| 16 | 蚊帐 | 宽100*长200*高160cm | 白色 | 面料：聚酯纤维100% | 床 | 35 | 35 |  |