#### 服务内容

- 我院拟进行“智慧医疗麻醉临床辅助评估系统”采购，预算金额为40万，现对项目进行市场调研，主要内容如下：

- 1.本项目包含硬件设备应提供1年原厂质保服务。

- 2.本项目需符合网络安全等级保护2.0二级安全要求，承诺积极配合医院做好上级文件整改要求，配合软件技术改进，确保数据高效、稳定传输与系统顺畅运行，实现数据互通，具体功能性能等要求如下表。

| 类别 | 采购内容 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 | 1.1一体终端机 | 一体终端机显示屏可浮动上下调节，高度约35-55cm，长度约18-25cm，宽度约18-25cm，终端机含显示屏、主机、接口、读卡器、血氧仪、摄像头、扬声器、血压计、电源适配器。 | 1 | 套 |
|  |  | 显示屏：≥10.1英寸触摸屏，分辨率≥1280x800。 |  |  |
|  |  | 主机：≥Android 10+系统，≥4GB，≥16GB,wifi&以太网&蓝牙。 |  |  |
|  |  | 接口：usb2.0*4 、rj45、DC、OTG |  |  |
|  |  | 身份识别读卡器：支持二代身份证、医保卡读取，支持医保电子凭证等二维码扫码。 |  |  |
|  |  | 指夹式血氧仪：脉搏血氧仪，支持蓝牙/USB连接，数据及PPG波形可同步至App。 |  |  |
|  |  | 摄像头：内置高清单目摄像头，≥500万像素，用于气道图像采集，支持App内预览、人脸识别与自动对焦，摄像头可活动调节弧度≥20度 |  |  |
|  |  | 扬声器：20毫瓦@16欧，立体声。 |  |  |
|  |  | 电源适配器：12V 3A |  |  |
|  |  | 上臂式血压计：医用电子血压计，需支持蓝牙连接，测量数据可同步至终端机的软件模块中。 |  |  |
| 二、算力与云服务 | 2.1 云端算力服务 | 提供第三方算力服务；配置：8核CPU、32G内存 + V100 16G显卡；存储≥1T；服务期1年；用于AI模型训练、推理及视频处理。 | 1 | 套 |
| 三、软件系统与平台算法 | 3.1 麻醉评估系统 | 包含全新架构设计、登录与身份验证、测量模块、问卷调查、报告生成与分享等完整功能。 | 1 | 套 |
|  | 3.2 医生管理平台 | 包含系统管理（账号、权限）、医生工作台（查询、查看/打印报告）、运营中心（数据统计、知识库管理）等功能。 | 1 | 套 |
|  | 3.3 云端数据平台 | 高可用数据库集群；实现设备数据实时同步与安全加密（符合医疗规范）；提供设备状态监控、驱动管理等物联网对接能力。 | 1 | 套 |
|  | 3.4气道影像评估算法 | 提供完整模型服务：支持医学影像上传、智能识别与分割、异常检测与风险评估（输出分级与置信度）。 | 1 | 套 |
|  | 3.5麻醉评估大模型引擎 | 提供智能分析服务：基于多维度数据（体征、问卷、影像）进行风险评分、个性化麻醉方案推理、异常预警；支持智能报告生成。 | 1 | 套 |
| 四、数据与模型服务 | 4.1 数据管理与标注工具 | 提供数据采集、清洗、去标识化工具；专业医学标注工具（支持分割、框选等）；标注质控与数据集版本管理功能。 | 1 | 套 |
|  | 4.2 模型训练与管理平台 | 支持模型配置（如YOLO系列）、增量训练、自动化训练流水线、性能评估与A/B测试、容器化部署与持续监控。 | 1 | 套 |