服务内容

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素构成：SMD表贴三合一； 2、像素间距≤2.5mm，模组尺寸320*160mm，显示屏尺寸：宽10.24m，高2.08m（该尺寸为安装现场实际测量尺寸，最终以现场实测为准）； 3、像素密度≥160000点/㎡； 4、色温≥3000K-15000K可调，亮度≥4000nits。亮度均匀性≥97%，模组整体平衡度≤0.12mm，刷新率≥3840Hz，换帧频率50&60Hz； 5、对比度≥5000:1，灰度等级≥16bit,色域覆盖率≥100%； | 21.3 | ㎡ |
| 2 | 视频接收卡 | 1、单卡最大带载分辨率 ≥512×512@60Hz； 2、采用≥12个HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据； 3、可配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 1、输入接口包括≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持选配≥1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2、视频输出支持≥8个千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192； 3、最大可支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源； 4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升； 5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； | 1 | 台 |
| 4 | 全频音响 | 1、类型：柱形，音柱扬声器； 2、频响范围(-6dB)：120Hz--16kHz； 3、连续功率：≥200W ；峰值功率：≥800W； 4、灵敏度：≥94dB； 5、最大声压级(1 m)：≥129dB； 6、阻抗：8Ω ； 7、水平指向角度：≥100°； 8、垂直指向角度：≥40°； 9、扬声器单元：采用多只全频单元（总单元数不少于4只），单元磁路系统应具备高磁通量密度；音箱设计需具备良好的散热性能，确保长时间连续工作稳定。； | 2 | 只 |
| 5 | 数字功放 | 1、设备类型：ClassD数字功放，SMPS电源，支持≥2通路；机箱坚固，具备良好的散热性能； 2、设备电源：100-240VAC 50/60HZ； 3、额定输出功率：2x400W@4Ω，2x200W@8Ω，2x100W@16Ω； 4、信噪比:≥90dB： 5、最小负载阻抗：≤4Ω； 6、阻尼系数：>200； 7、换能效率：≥80%； 8、频率响应范围：20Hz至20kHz； 9、DSP：48kHz, 24bit DSP处理器处理，支持拓展动态范围 | 1 | 台 |
| 6 | 物联中控系统 | 1、采用标准机架式或壁挂式安装，全金属结构，具备良好的散热与电磁屏蔽性能； 2、具备本地及远程控制功能，支持移动端（APP/微信小程序）及PC端（Web界面）实时监控设备运行参数与状态信息； 3、支持多台设备级联或集中管理，便于后期扩展； 4、具备不少于8路独立可控的电源输出接口，单路最大负载不低于10A，总负载能力满足显示屏及配套设备供电需求； 5、具备不少于2个网络通信接口（RJ45），用于联网及与第三方系统对接； 6、具备不少于4个可编程控制接口（如RS232/RS485/IO等），用于控制周边设备（如音频处理器、投影机等）； 7、可选配4G/5G无线通信模块（根据现场网络条件确定），实现远程无线控制； 8、设备应具备状态指示灯或显示屏，便于现场查看运行状态及网络连接情况； 9、所有接口及功能模块应有清晰标识，符合相关电气安全规范。 | 1 | 套 |
| 7 | 防雷系统 | - 标称工作电压(Un)：380VAC； - 标称放电电流(In)：≥80kA（8/20μs）； - 最大通流容量(Imax)：≥160kA（8/20μs）； - 最大持续运行电压(Uc)：L-N≥385V，N-PE≥255V； - 电压保护水平(Up)：L-N≤2.5kV，N-PE≤1.5kV； - 保护方式：L1、L2、L3、N-PE（三相五线制）； - 响应时间(Ta)：≤25ns； - 防护等级：≥IP20； - 需符合GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》或等效国家标准要求，并提供第三方权威检测机构出具的型式试验报告； | 1 | 套 |
| 8 | 播控服务安全管理系统 | - 提供服务端管理平台，支持Windows及国产化操作系统（麒麟、统信等主流发行版）客户端统一管理； - 具备病毒查杀、策略管理、威胁告警分析、报表统计等功能； - 具备未知病毒检测能力，支持在断网环境下对新型威胁进行识别与处置； - 具备威胁溯源功能，可定位病毒感染源，展示全网威胁统计情况（包括威胁名称、类型、处理状态、风险等级、文件大小、最后活跃时间及MD5等信息）； - 支持邮件告警配置，可对离线事件、威胁事件、授权到期等情况自动发送告警通知； - 须与院内现有广告发布系统完成对接，实现安全播控。供应商应在投标前自行调研现有系统接口情况，并在投标文件中提供对接方案及承诺； - 具备≥1路高清视频输出接口（DP或HDMI），支持4K×2K分辨率输出； - 支持超大分辨率视频解码及点对点显示，满足LED显示屏（宽10.24m×高2.08m）的点对点输出需求； - 支持多画面拼接显示，具备灵活的窗口布局调节能力； - 支持输出接口区域拆分功能，满足超长条形屏的显示需求； - 整机稳定性满足7×24小时连续运行要求，适配医疗环境使用； | 1 | 套 |
| 9 | 配电箱 | - 额定功率：≥30KW，采用PLC智能控制，保证系统供电的便捷性与可靠性； - 通讯接口：支持RJ45（以太网）和RS485通讯协议，可接入中控系统实现远程集中管控； - 电力保护：采用“分步加电”逐级上电方式，避免大负载对电网造成瞬时冲击； - 安全保护：具备过流、过压、短路、漏电保护功能，符合相关电气安全规范； | 1 | 套 |
| 10 | 边框装饰工程 | - 钢结构： - 钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB/T 700-2019》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点及碳、硫、磷的极限含量； - 手工焊接：Q235连接用E43系列焊条； - 自动焊接：Q235连接用H08系列焊条； - 钢结构应进行防锈防腐处理。 - 装饰包边: - 包边材料：采用不锈钢包边，颜色为黑钛或哑光黑色，表面拉丝或哑光处理； - 基材：采用铝合金或同等性能金属材料，厚度≥1.5mm（根据结构设计确定），具备良好的耐腐蚀性能，适应医疗环境清洁需求； - 表面处理：根据医院整体装修风格确定（如哑光纯色、氟碳喷涂等），供应商提供色板供选型； - 边缘工艺：折弯焊接，无缝打磨处理，避免积尘，便于清洁； - 主框架：镀锌钢或铝合金型材，进行防锈防腐处理； - 防火等级：装饰材料应达到A2级不燃标准，内部线缆采用阻燃材料，符合GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准要求； - 整体美观：包边与屏体及墙面衔接平整，无明显缝隙，满足医院洁净、温馨的视觉风格要求； - 防水防尘等级：不低于IP54，满足日常清洁擦拭及防尘要求； - 散热设计：内置通风槽或静音风扇，配合多媒体设备散热需求； - 电源：AC 220V ±10%，配备UPS备用电源接口，断电后可维持系统运行不少于30分钟（具体容量根据系统总功耗确定）； 防护：配套电气系统具备防雷击、漏电保护、过载保护功能; | 22 | ㎡ |
| 11 | 空调 | ≥1.5匹断电记忆空调； | 2 | 台 |
| 12 | 辅材 | 含屏幕所需的电缆、网线、视频线缆、五金件及安装所需的脚手架、安装件等辅材； | 1 | 项 |
| 13 | 设计效果图 | 提供整体设计效果图、施工图等，效果图需体现外包围及屏体样式，分辨率满足≥4000×800 像素，≥300 PPI；文件格式提交：JPG（高质量）+ PDF | 1 | 项 |
| 14 | 其他 | 包括但不限于播控软件等符合网络安全等级保护2.0的3级要求及信创要求。 | 1 | 项 |